С помощью недорогого SLA аккумулятора можно собрать простую бесперебойную систему питания приборов и датчиков.

При наличии напряжении ~220V, система питается от блока питания 15 V. Как только напряжение ~220V пропадет, питать систему будет аккумулятор GB1. Схема обладает существенным недостатком – нет зарядного устройства для аккумулятора.

В литературе и интернете встречается много вариантов по заряду обычных свинцово-кислотных аккумуляторов, который отличается от заряда герметичных аккумуляторов. Обычные свинцово-кислотные аккумуляторы заряжаются постоянным током, а SLA аккумуляторы надо сначала заряжать постоянным током, а после – постоянным напряжением.

На схеме изображена простая схема заряда герметичного аккумулятора, построенная на микросхеме L200, которая представляет собой стабилизатор напряжения с ограничением тока.

При разряженном аккумуляторе микросхема L200 работает в режиме ограничения тока и заряжает аккумулятор током. По мере заряда  аккумулятора ток заряда уменьшается, и микросхема переходит в режим стабилизации напряжения.

Аккумулятор заряжается током 0,45А, который определяется резистором R1, мощностью 1…2Вт. Ток заряда I = 0,45/R1. По мере заряда аккумулятора, напряжение будет возрастать, микросхема DA1 перейдет в режим стабилизации напряжения и будет поддерживать напряжение на уровне 14,5V, которое задается с помощью резисторов R2, R3.

Диод VD1 необходим для того, чтобы аккумулятор не разряжался при отсутствии напряжения блока питания +18V. Минимальное напряжение блока питания +17V.

Таким образом, можно собрать следующую схему бесперебойного питания прибора.